ISOLITE a ISOLITE PLUS

1. Vyměření
Šířku a výšku světlého otvoru v okenním křídle měříme tímto způsobem:

[image: image1.png]& - Sifka

v-vjska

ram cknaJ

zasklivaci ista—|

sklenéna vyplh





š .... (šířka)
Měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového či silikonového těsnění, a to ve třech místech - nahoře, uprostřed a dole. Pro výrobu a objednávku žaluzie udáváme nejmenší naměřený rozměr. Šířku žaluzie ISOLITE a ISOLITE plus vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do 2000 mm s tolerancí ± 1 mm. 

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem. 

v .... (výška)
Měříme obdobně jako šířku na třech místech včetně těsnění, udáváme však tentokrát největší naměřený rozměr. Výšku žaluzie ISOLITE a ISOLITE plus vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 2200 mm s tolerancí +20mm. 

Rozměry mimo stanovené limity je rovněž nutno konzultovat s výrobcem. 

h .... (hloubka)
Měříme hloubku zasklívací lišty v návaznosti na použití distančních podložek pod boční desky žaluzií. Rozlišujeme levou a pravou podložku. 
Hloubka zasklívací lišty:
- 20 a více mm - žádná podložka
- 16 - 20 mm - jedna podložka na každou stranu
- 12 - 16 mm - dvě podložky na každou stranu

Maximální garantovaná plocha

–
 2,5 m2
Pozor! Při vyměření kontrolujeme tvar a velikost zasklívací lišty, abychom předešli případným problémům při montáži vedení ( napínacích kolíků nebo konzoly pevné ).
Barva
……………………
všechny odstíny RAL určené pro daný výrobek katalogem a

                           
objednávkovým formulářem. 

Objednávky: závazná objednávka žaluzií pro zákazníka (montéra) je přijímána výhradně

písemně, popřípadě faxem nebo e-mailem a musí obsahovat název firmy, IČ, DIČ, podpis, 

razítko a kontaktní telefon. Nehradíme škody vzniklé špatným objednáváním zboží, ani 

špatnou kontrolou při přejímce zboží. Neručíme za škody vzniklé špatnou montáží jiných 

montážních firem.

2. Montáž

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími. 

Pomůcky k montáži: 

- vrtačka, vrtáky 
- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště 
	
	pro uchycení  žaluzie
	pro uchycení držáku řetízku
	otvor  pro napínací kolík nebo konzolu

	vrut
	3,9 x 16; 3,9 x 22
	3,9 x 16
	

	vrták Ø
	3mm
	3mm
	3,2mm pro plastová okna a Al okna

3mm    pro dřevěná okna



Kontrola:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží,
  tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se
  montáže, či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobci.

Vlastní montáž:

- sejmeme horní krycí profil 
- zkontrolujeme žaluzii v okenním křídle, jestli její rozměr odpovídá šíři okna a zda
  oba plastové díly pro vlastní uchycení žaluzie řádně doléhají do horního profilu 
- provedeme kontrolu, zda se ovládání nachází na správné straně, v případě potřeby
  je možno ovládání prohodit, avšak po předchozím proškolení
- v závislosti na hloubce a tvaru zasklívací lišty provedeme případné podložení žaluzie
  pomocí podložek
- sejmeme ochrannou část z oboustranné lepící pásky a žaluzii lehce nalepíme
  do okenního křídla, poté ji přišroubujeme k okennímu rámu pomocí čtyř vrutů, u
  plastových oken postačí dvěma vruty a to do zasklívací lišty, aby nedošlo k poškození
  okenního rámu, žaluzie šíře 80 cm a více, je možno pojistit vrutem uprostřed žaluzie,
  u plastu opět jen do zasklívací lišty 
- seshora do spodní zasklívací lišty vyvrtáme otvory pro kolíčky  vodících silonů, do otvoru

  vsuneme silon s uzlíkem a zatlačíme kolíček, povytažením  silonů v bočních deskách

  provedeme jejich vypnutí, přebytečné konce odstřihneme  a zajistíme v boční desce do

  drážky

	V případě, že tvar nebo velikost zasklívací lišty neumožňuje vrtat otvory pro napínací kolíky do zasklívací lišty shora, volíme možnost otvory pro kolíky vrtat do čela zasklívací lišty. V tomto případě dbáme na to, abychom nepoškodili vrtákem sklo. Je důležité určit správnou hloubku vrtání !  O tomto způsobu montáže musí být zákazník informován předem a svůj souhlas stvrdit písemně v předávacím protokolu.

POZOR: v každém případě dbáme na to, aby byla zachována plná funkčnost žaluzie i   okna.



- do horního základního profilu zacvakneme horní krycí lištu s bočními krytkami, u žaluzií
  s podložkami vložíme navíc seshora mezi okenní rám a základní horní profil, co nejblíže
  k bočním deskám, další podložky, které po zacvaknutí horní krycí lišty vyjmeme,
  zabráníme tak pružení žaluzie
- provedeme připevnění držáku řetízku, u plastu opět jen do zasklívacího profilu
- zkontrolujeme funkčnost žaluzie



Poznámka:
- Součásti žaluzie ISOLITE plus je excentr, který umožňuje případné jednodušší nastavení  

  dorazu řetízku.


POZOR!!!

Při montáži je nezbytně nutné žaluzii přiložit k oknu ještě nerozbalenou, naznačit  polohu vrutů na okenní křídlo, namontovat žaluzii i s vedením, a teprve poté ji můžeme spustit. Každou manipulaci se žaluzií před montáží (pokud je nezbytně nutná) provádíme pouze ve vodorovné poloze!

Jiná manipulace je zakázaná

a na takto poškozené žaluzie nebude uznána reklamace!

[image: image2.jpg](&@@2@ 09:563




[image: image3.jpg]



     obr. 1 Chybná manipulace při montáži                       obr.2 Nevratná změna tvaru pásky

Manipulace se žaluzií při velkém úhlu  sklonu (obr. 1) může způsobit sjetí textilní pásky z nábalu a dále případné zasukování textilní pásky v ložisku. Podaří-li se žaluzii opět zprovoznit, zůstává již textilní páska pokrčená (obr.2), navíjí se na rolku nestejnoměrně (na každé ložisko jinak), což způsobuje šikmé postavení lamel a spodní lišty.

