SOLÁRNÍ ŽALUZIE

ISOTRA ENERGY

1. Vyměření
Šířku a výšku světlého otvoru v okenním křídle měříme tímto způsobem:

[image: image6.png]& - Sifka

v-vjska

ram cknaJ

zasklivaci ista—|

sklenéna vyplh





š .... (šířka)

Měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového či silikonového těsnění, a to ve třech místech - nahoře, uprostřed a dole. Pro výrobu a objednávku žaluzie udáváme nejmenší naměřený rozměr. Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 400 mm do 2000 mm s tolerancí ± 1 mm. 

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem. 

v .... (výška)
Měříme obdobně jako šířku na třech místech včetně těsnění, udáváme však tentokrát největší naměřený rozměr. Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 2200 mm s tolerancí +20 mm. 

Rozměry mimo stanovené limity je rovněž nutno konzultovat s výrobcem. 

h .... (hloubka)
Měříme hloubku zasklívací lišty v návaznosti na použití distančních podložek pod boční desky žaluzií. Podložky jsou pravolevé. 

Hloubka zasklívací lišty:
- 20 a více mm - žádná podložka
- 16 - 20 mm - jedna podložka na každou stranu
- 12 - 16 mm - dvě podložky na každou stranu

Maximální garantovaná plocha

–
 2,5 m2

Pozor! Při vyměření kontrolujeme tvar a velikost zasklívací lišty, abychom předešli případným problémům při montáži vedení ( napínacích kolíků nebo konzoly pevné ).

Barva
……………………
všechny odstíny RAL určené pro daný výrobek katalogem a

                           
objednávkovým formulářem. 

Objednávky:
závazná objednávka žaluzií pro zákazníka (montéra) je přijímána výhradně 

písemně, popřípadě faxem nebo e-mailem a musí obsahovat název firmy, IČ, DIČ, podpis, 

razítko a kontaktní telefon. Nehradíme škody vzniklé špatným objednáváním zboží, ani 

špatnou kontrolou při přejímce zboží. Neručíme za škody vzniklé špatnou montáží jiných 

montážních firem.

2. Montáž

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími. 


Pomůcky k montáži: 

- vrtačka, vrtáky 
- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště 

	
	pro uchycení  žaluzie
	pro uchycení silonu v desce
	otvor  pro napínací kolík nebo konzolu

	vrut
	3,5 x 16; 3,5 x 22
	2,9 x 6,5
	

	vrták Ø
	3mm
	
	3,2mm pro plastová okna a Al okna

3mm    pro dřevěná okna




Kontrola:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží,
  tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se
  montáže, či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobci.
Vlastní montáž:


- žaluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží, jednak to ani nelze a jednak bychom  

  ji hrubou silou poškodili (žaluzii ovládá motor, zatím bez zdroje, ten se dodává zvlášť)
- zkontrolujeme žaluzii v okenním křídle, jestli její rozměr odpovídá podle šíře okna
  a zda oba plastové díly pro vlastní uchycení žaluzie doléhají do horního profilu
 
- v závislosti na hloubce a tvaru zasklívací lišty provedeme případné podložení žaluzie
  pomocí podložek
- žaluzii přišroubujeme k okennímu rámu pomocí čtyř vrutů,
  u plastových oken pouze do zasklívací lišty, aby nedošlo k poškození okenního křídla
- seshora do spodní časti zasklívací lišty vyvrtáme otvory pro  napínací kolíky vodících silonů, 

  které procházejí v bočních deskách, zde se provede  jejich napnutí, přebytečné konce

  odstřihneme. Zde je třeba připomenout, že silon je tlačen ze zadní strany bočních desek  

  k podkladu, tudíž pokud nebude možno silony vypnout, musíme povolit oba šrouby, jež drží 

  boční desky k podkladu, potom silony vypnout a poté šrouby opět přitáhnout. Pokud není 

  silon pořádně vypnut, použijeme k jeho fixaci šroubů 2,9 x 6,5 , kolem kterých silon 

  obtočíme a přitáhneme.

	V případě, že tvar nebo velikost zasklívací lišty neumožňuje vrtat otvory pro napínací kolíky do zasklívací lišty shora, volíme možnost otvory pro kolíky vrtat do čela zasklívací lišty. V tomto případě dbáme na to, abychom nepoškodili vrtákem sklo. Je důležité určit správnou hloubku vrtání !  O tomto způsobu montáže musí být zákazník informován předem a svůj souhlas stvrdit písemně v předávacím protokolu.

POZOR: v každém případě dbáme na to, aby byla zachována plná funkčnost žaluzie i   okna.


· Namontujeme všechny žaluzie. Musí být z výroby dodány v poloze „nahoře“ .

· Žaluzie jsou již z výroby zinicializovány a zkalibrovány, aby se mohla okamžitě vyzkoušet jejich funkce. Nejspíše je ale bude nutno přeinicializovat dle přání klienta. 

Nastavení žaluzií pro provoz:
Žaluzie se dodávají s vyjmutými bateriemi .  Abychom mohli s žaluzií komunikovat, vložíme baterie (akumulátor) do žaluzie.

Vezmeme nový akumulátor a zasuneme jeho konektor do připojovacího konektoru elektroniky. Aretační zobáček konektoru na kabelu musí směřovat dozadu. Jakmile ucítíme jemné cvaknutí, je akumulátor připojen.

[image: image1.emf]
Nacvakneme  konektor akumulátoru do tištěného spoje v prostoru levé desky.

[image: image2.emf]
Vložíme opatrně akumulátor do prostoru pro akumulátor tak, aby nevyčníval ven.

[image: image3.emf]
Nasadíme plastovou krytku akumulátoru a zajistíme ji posunem doleva

Abychom mohli žaluzii skutečně používat, musí být nejen správně mechanicky nainstalována, ale také nastavena, aby správně reagovala na bezdrátové povely a aby se správně pohybovala v rozmezí okna. K tomu slouží povel: rychlá  kalibrace. Jak je již výše uvedeno, žaluzie byla již zkalibrována (byla definována horní a spodní úvrať), ale po vyjmutí akumulátoru pro transport se musí provést kalibrace znova. Tento povel musíme provést následovně:
Každá žaluzie má na pravé desce u motoru napsáno číslo . Toto číslo je totožné s označením na dálkovém ovládači. Je to proto, že žaluzie je naučená na určitý povel již ve výrobě (inicializace) proto, aby se mohla zkontrolovat .  

K povelu rychlé kalibrace pro žaluzii č.1 se dostaneme  následovně: 

-zmáčkneme Esc a na displeji se objeví text: Celý dům
-zmáčkneme Enter (šipka vpravo dole) -objeví se : 01 .  To je právě signál pro žaluzii, jež má číslo 1 napsáno na své pravé straně (boční deska).

-zmáčkneme F3 po dobu asi 3 sec. Na displeji se objeví : rychlá kalib.

Nyní je žaluzie s číslem 1 připravená a plně funkční. Takto postupujeme se všemi žaluziemi.

Rychlou kalibraci a kontrolu funkce lze provádět i u všech žaluzií současně, pokud se ovládají přes nadřazenou položku („CELY DUM“).

Po této rychlé kalibraci reagují všechny žaluzie  takto:

-2 x rychle za sebou stiskněte  šipka nahoru : žaluzie jede sama nahoru

-2 x rychle za sebou stiskněte šipka dolů      : žaluzie jede sama dolů

-1 x šipka nahoru                                           : žaluzie se zavře

-1 x šipka dolů                                               : žaluzie se otevře

-zmáčkneme šipka nahoru a držíme              : regulujeme naklápění ve směru otvírání

-zmáčkneme šipka dolů a držíme                  : regulujeme naklápění ve směru zavírání

Stejně takto postupujeme v případě dalších žaluzií .

Pokud budeme mačkat viz výše v pozici Celý dům, budou reagovat všechny žaluzie, pokud budeme chtít ovládat pouze některou z žaluzií, musíme si ji najít tak, že v pozici Celý dům zmáčkneme Enter, tlačítkem  + ,-  najdeme hledanou žaluzii a výše uvedené povely tak platí jen pro tuto vybranou žaluzii.

Pro případ, že je akumulátor vybitý, použijeme dobíjecí adaptér.

[image: image4.emf][image: image5.emf]
Tento adaptér zapojíme do zásuvky 230V a druhý konec do konektoru na spodní straně levé boční desky.Adaptér nenahrazuje akumulátor , pouze jej dobíjí!Adaptér je nutno použít v případě, že je akumulátor z nějakého důvodu vybitý (absence slun.záření, nevhodné umístění žaluzie ,velmi časté používání žaluzie apod.)

Nyní jsou žaluzie připraveny pro provoz. Existuje však ještě mnoho funkcí, které je možno využít po seznámení se s dokumentem „ Popis ovládání systému ENERGY“, jež je součástí dodávky spolu s žaluziemi.


Návod na vyměření a montáž je platný od 10.4.2008.

Návody na vyměření a montáž vydané před tímto datem pozbývají platnost.
