ISOTRA SYSTEM – CLASSIC, STANDARD, VARIANT, HIT

1. Vyměření
Šířku a výšku světlého otvoru v okenním křídle měříme tímto způsobem:

[image: image1.png]& - Sifka

v-vjska

ram cknaJ

zasklivaci ista—|

sklenéna vyplh





š .... (šířka)
Měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového či silikonového těsnění, a to ve třech místech - nahoře, uprostřed a dole. Pro výrobu a objednávku žaluzie udáváme nejmenší naměřený rozměr. Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do 2000 mm s tolerancí ± 1 mm. 

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem. 

v .... (výška)
Měříme obdobně jako šířku na třech místech včetně těsnění, udáváme však tentokrát největší naměřený rozměr. Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 2200 mm s tolerancí +20mm. 

Rozměry mimo stanovené limity je rovněž nutno konzultovat s výrobcem. 
h .... (hloubka)
Měříme hloubku zasklívací lišty v návaznosti na použití distančních podložek pod boční desky žaluzií. Rozlišujeme levou a pravou podložku. 


Hloubka zasklívací lišty:
- 20 a více mm - žádná podložka
- 16 - 20 mm - jedna podložka na každou stranu
- 12 - 16 mm - dvě podložky na každou stranu

Maximální garantovaná plocha

–
 2,5 m2
Pozor! Při vyměření kontrolujeme tvar a velikost zasklívací lišty, abychom předešli případným problémům při montáži vedení ( napínacích kolíků nebo konzoly pevné ).
Barva
……………………
všechny odstíny RAL určené pro daný výrobek katalogem a

                           
objednávkovým formulářem. 

Objednávky:
závazná objednávka žaluzií pro zákazníka (montéra) je přijímána výhradně 

písemně, popřípadě faxem nebo e-mailem a musí obsahovat název firmy, IČ, DIČ, podpis, 

razítko a kontaktní telefon. Nehradíme škody vzniklé špatným objednáváním zboží, ani 

špatnou kontrolou při přejímce zboží. Neručíme za škody vzniklé špatnou montáží jiných 

montážních firem.

2. Montáž

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími. 

Pomůcky k montáži: 

- vrtačka, vrtáky 
- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště 
	
	pro uchycení  žaluzie
	pro uchycení držáku řetízku
	otvor  pro napínací kolík nebo konzolu

	vrut
	3,9 x 16; 3,9 x 22
	3,9 x 16
	

	vrták Ø
	3mm
	3mm
	3,2mm pro plastová okna a Al okna

3mm    pro dřevěná okna



Kontrola:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží,
  tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se
  montáže, či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobci. 

Vlastní montáž:


- žaluzii v žádném případě neroztahujeme před montáží
- zkontrolujeme žaluzii v okenním křídle, jestli její rozměr odpovídá podle šíře okna
  a zda oba plastové díly pro vlastní uchycení žaluzie doléhají do horního profilu
- pro snazší chod žaluzie možno do vodících kanálků pro řetízek použit silikonový spray
- provedeme kontrolu, zda se ovládání nachází na správné straně, v případě potřeby
  je možno ovládání prohodit, avšak po předchozím proškolení
- v závislosti na hloubce a tvaru zasklívací lišty provedeme případné podložení žaluzie
  pomocí podložek
- žaluzii přišroubujeme k okennímu rámu pomocí čtyř vrutů,
  u plastových oken pouze do zasklívací lišty, aby nedošlo k poškození okenního křídla
- seshora do spodní časti zasklívací lišty vyvrtáme otvory pro  napínací kolíky vodících silonů, 

  které procházejí v bočních deskách, zde se provede  jejich napnutí, přebytečné konce

  odstřihneme

	V případě, že tvar nebo velikost zasklívací lišty neumožňuje vrtat otvory pro napínací kolíky do zasklívací lišty shora, volíme možnost otvory pro kolíky vrtat do čela zasklívací lišty. V tomto případě dbáme na to, abychom nepoškodili vrtákem sklo. Je důležité určit správnou hloubku vrtání !  O tomto způsobu montáže musí být zákazník informován předem a svůj souhlas stvrdit písemně v předávacím protokolu.

POZOR: v každém případě dbáme na to, aby byla zachována plná funkčnost žaluzie i   okna.


- zakryjeme desky ozdobnými kryty, které v případě potřeby upravíme pomocí
  nůžek nebo nože tak, aby byl zajištěn plynulý přechod mezi zasklívací lištou a žaluzii
- provedeme připevnění příchytky řetízku, u plastu opět jen do zasklívací lišty
- zkontrolujeme funkčnost žaluzie

POZOR!!!

Při montáži je nezbytně nutné žaluzii přiložit k oknu ještě nerozbalenou, naznačit  polohu vrutů na okenní křídlo, namontovat žaluzii i s vedením, a teprve poté ji můžeme spustit. Každou manipulaci se žaluzií před montáží (pokud je nezbytně nutná) provádíme pouze ve vodorovné poloze!

Jiná manipulace je zakázaná

a na takto poškozené žaluzie nebude uznána reklamace!
