NEOISOLITE

1. Vyměření

     Šířku a výšku světlého otvoru v okenním křídle měříme tímto způsobem:

š ……  (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně 

zasklívací lišty včetně případného gumového či silikonového těsnění. Měříme ve třech místech okenního křídla: nahoře, uprostřed a dole, a pro výrobu a objednávku žaluzie udáváme nejmenší  naměřený rozměr.

Šířku žaluzie „NEOISOLITE“ vyrábíme od šíře 300 mm do 2000 mm s tolerancí ± 1mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

Poznámka: u fixních oken je nutná minimální mezera 45 mm mezi ostěním a krycí lištou  (při menším rozměru pak nelze zasunout boční  krytka do horního profilu).

[image: image9.jpg]



v …… (výška) měříme obdobně jako šířku na třech místech včetně těsnění. Udáváme však tentokrát největší naměřený rozměr, který zapíšeme do objednávkového formuláře Neoisolite. Výšku žaluzie Neoisolite vyrábíme od výšky 300 mm do výšky 2200 mm s tolerancí +20mm. 
Rozměry mimo stanovené limity je rovněž nutno  konzultovat s výrobcem.

h …… (hloubka) měříme hloubku zasklívací lišty v návaznosti na použití distančních podložek pod boční desky žaluzií. Rozlišuje se levá a pravá podložka.


hloubka okna:   





-       20 mm a více ……… žádná podložka




-      16 – 20 mm …………jedna podložka na každou stranu


-       12 – 16 mm …………dvě podložky na každou stran


maximální  garantovaná plocha               -             2,5 m2

barva …………… všechny odstíny RAL určené pro daný výrobek katalogem a

                                objednávkovým formulářem.

POZOR: při vyměření kontrolujeme tvar a velikost zasklívací lišty, abychom předešli případným problémům při montáži vedení (napínacích kolíků nebo konzoly pevné).

Objednávky … …závazná objednávka žaluzií pro zákazníka (montéra) je přijímána výhradně písemně, telefonicky, popřípadě faxem nebo e-mailem a musí obsahovat název firmy, IČ,  DIČ, podpis, razítko a kontaktní telefon. Nehradíme škody vzniklé špatným objednáváním  zboží, ani špatnou kontrolou při přejímce zboží. Neručíme za škody vzniklé špatnou montáží jiných montážních firem.
2. Montáž do okenního křídla

     Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícím.

Pomůcky k montáži:

· vrtačka, vrtáky

· křížový šroubovák

· nůž, nůžky,kleště

Pro dřevěná okna platí, že pro vruty se musí otvory předvrtat, jinak hrozí odštípnutí zasklívací lišty. Průměry vrtáků a typy vrutů obsahuje násl. tabulka:

	
	pro uchycení žaluzie
	pro uchycení držáku řetízku
	otvor  pro napínací kolík

	vrut
	3 x17, 3 x 25, 3 x 35
	3,9x 16
	

	vrták Ø
	2mm
	3mm
	3,2 mm pro plastová a Al okna

3 mm pro dřevěná okna


Kontrola:

· před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobci

· zakázaná manipulace:
     pokud je před montáží nutno spouštět či zvedat žaluzii, nesmí se toto provádět      

     v šikmém stavu, protože může dojít ke špatnému navinutí textilní pásky

Vlastní montáž:

· zkontrolujeme žaluzii v okenním křídle, jestli její rozměr odpovídá šíři okna, provedeme kontrolu, zda se ovládání nachází na správné straně. V případě potřeby je možno ovládání prohodit, avšak po předchozím proškolení. V opačném případě doporučujeme obrátit se na výrobce

                  -  otočíme složenou žaluzii a odejmeme díl pro upevnění rohového úchytu ,viz 


obr. 2, pokud není tento díl na vyobrazeném místě, je již vložen do otvoru 


v desce

                                                    [image: image2.png]


 obr. 2

                 -  v závislosti na hloubce a tvaru zasklívací lišty provedeme případné 

podložení žaluzie pomocí podložek, Pokud tvar zasklívací lišty převyšuje 

nad plochu křídla , na kterou se žaluzie má montovat, zvolíme konzultaci s výrobcem žaluzií nebo volíme jiný typ žaluzie

                  - díl vložíme do rohového úchytu a celý komplet přišroubujeme do zasklívací 

lišty dodaným vrutem Ø 3 mm tak, aby bylo možno rohovým úchytem volně pohybovat směrem do středu okna ,viz obr.3

[image: image1.png]



                                                                                                         Obr.3

· podle typu zasklívacích lišt křídla také volíme krytku zasklívací. Tyto krytky mají za úkol vyplnit možný prázdný prostor mezi zasklívací lištou okenního křídla a žaluzií.  Tyto krytky jsou vždy pravé i levé pro každou žaluzii v 6 možných tvarech. Tyto tvary jsou negativy nejčastěji používaných typů zasklívacích lišt. Pokud nevyhovuje tvar, lze některou z vybraných zasklívacích krytek  přizpůsobit nožem apod. obr.4

     [image: image3.png]


 obr.4  [image: image4.png]



· vložíme celou žaluzii do připravených a uchycených rohových úchytů a poznačíme si polohu rohových úchytů

· sundáme žaluzii a přišroubujeme rohové úchyty  do zasklívacích  lišt čtyřmi  dodanými vruty do některých  z vhodných  předlisovaných otvorů 

· u plastových oken  a eurooken šroubujeme vždy pouze do zasklívacích lišt

· opět vložíme celou žaluzii do připevněných rohových úchytů

· nakonec zatlačíme boční krytky do otvorů v rohových úchytech až na doraz. Tím je hotova montáž samotné žaluzie

· seshora do spodní části plastové zasklívací lišty vyvrtáme vrtákem otvory pro kolíčky vodících silonů 

	V případě, že tvar nebo velikost zasklívací lišty neumožňuje vrtat otvory pro napínací kolíky do zasklívací lišty shora, volíme možnost otvory pro kolíky vrtat do čela zasklívací lišty. V tomto případě dbáme na to, abychom nepoškodili vrtákem sklo. Je důležité určit správnou hloubku vrtání !  O tomto způsobu montáže musí být zákazník informován předem a svůj souhlas stvrdit písemně v předávacím protokolu.

POZOR: v každém případě dbáme na to, aby byla zachována plná funkčnost žaluzie i okna.


[image: image5.png]


                    [image: image6.png]



obr. montáže shora                                             obr. montáže z čela

- potažením za oba konce silonů zjistíme možnosti pohybu pružiny v žaluzii a    

  stanovíme přibližný střed.Na jedné straně provedeme uzel , na silonu v úrovni  

  zasklívací lišty, zkrátíme silon za uzlem asi na 10 mm a vsuneme jej do 

  vyvrtaného  otvoru a zatlačíme první kolíček. Na druhé straně vytvoříme uzel asi 

  50mm od úrovně zasklívací lišty,pomocí kleští napneme silon ( nesmíme silon 

  poškodit vrypy po kleštích, protože by došlo k drhnutí lamel ) a zakolíkujeme  

  uzlík do otvoru. Rozteč otvorů v zasklívací liště pro kolíček odpovídá rozteči 

  otvoru v horním profilu k zasklívací liště

- provedeme připevnění vymezovače řetízku, u plastových oken a eurooken opět 

  jen do zasklívací lišty

                 - zkontrolujeme funkčnost žaluzie

                 - v případě, že je nutno seřídit spodní doraz, otočíme ovládáním excentru na 

                   spodní straně žaluzie. Tím vyřadíme ovládací mechanizmus ze záběru, posuneme 

                   doraz  do požadované polohy. Mírným pohybem řetízku a otáčením ovládání 

                   excentr usnadníme opětné spojení drátu žaluzie s ovládacím mechanismem.

POZOR!!!

Při montáži je nezbytně nutné žaluzii přiložit k oknu ještě nerozbalenou, naznačit  polohu vrutů na okenní křídlo, namontovat žaluzii i s vedením, a teprve poté ji můžeme spustit. Každou manipulaci se žaluzií před montáží (pokud je nezbytně nutná) provádíme pouze ve vodorovné poloze!

Jiná manipulace je zakázaná

a na takto poškozené žaluzie nebude uznána reklamace!

[image: image7.png]


[image: image8.jpg](&@@2@ 09:563




    obr. 1 Chybná manipulace při montáži                        obr.2 Nevratná změna tvaru pásky
Manipulace se žaluzií při velkém úhlu  sklonu (obr. 1) může způsobit sjetí textilní pásky z nábalu a dále případné zasukování textilní pásky v ložisku. Podaří-li se žaluzii opět zprovoznit, zůstává již textilní páska pokrčená (obr.2), navíjí se na rolku nestejnoměrně (na každé ložisko jinak), což způsobuje šikmé postavení lamel a spodní lišty.

Návod na vyměření a montáž je platný od 1.7.2006.

Návody na vyměření a montáž vydané pře tímto datem pozbývají platnost.
