ROLOVACÍ SÍŤ INSECTA F10

(horizontální postavení boxu)

1. Vyměření

· při variantě uchycení do ostění se vyměřuje otvor, do kterého bude síť montována 
· při variantě uchycení na rám okna se vyměřuje světlost rámu, k šířce připočítat 60mm pro vodící lišty, k výšce připočítat 66mm pro schránku (box) vč.držáku na rám a  30mm pro zamýkací zarážku s zarážkou koncové lišty, a to v případě, že vodící lišty nekončí na parapetu nebo jiném zakončení. Jinak se vyměří výška k horní světlosti rámu a připočítá se 66mm pro schránku (box) sítě
· síť se vyměřuje minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota
· tyto naměřené hodnoty jsou výrobní rozměry, které se uvádějí do objednávkového formuláře
· do formuláře je nutno uvést, zda si zákazník přeje mít v rolovací sítí i zpomalovač navíjení. Je vhodný u sítě s nižší výškou, kdy navíjení je prudší než u vyšších sítí. 


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]Drzak pro uchycer
do osténi
SC510



[image: image4.png]22





[image: image5.png]Monts zepfedu na rém okna (dver)





[image: image6.png]





2.  Montáž rolovací sítě do ostění

· vzít držák SC 510, označit otvory pro vrtání

· po vyvrtání našroubovat držáky (klipy)

· na schránku do vrchní drážky nasadit kartáček, nutný pro vytěsnění prostoru mezi držáky a schránkou

· schránku nasadit do držáků a zacvaknout ji

· do vodících lišt předvrtat otvory vrtákem Ø 4mm a zahloubit!!! Bez zahloubení by hlavička vrutu omezovala dráhu zamykacího táhla!!!

· označit vrtanou část, stejně jako u schránky

· připravené vodící lišty nasadit do náběhu bočnice schránky

· dbát na to, aby síťka s koncovou lištou byla správně nasunuta ve vodící liště. Pozor na ukončení koncové lišty, aby se nedostalo do drážky pro zamýkací zarážku! Síť by nešla stáhnout. 

· dbát na to, aby AW kartáček (pevný skosený) ve vodící liště byl vždy u rámu okna. Slouží proti vyjetí sítě z vodící lišty, např. při průvanu

· přišroubovat vodící lišty k ostění 

· stáhnout síť a dle potřeby seřídit zamýkací zarážky, které jsou ve vodících lištách. Zarážka má 4ks imbusových šroubů.

· několikrát se sítí vyjet a sjet z důvodu srovnání sítě  v boxu po přepravě 

· vyzkoušet zamýkaní a těsnost koncové lišty s parapetem nebo jiným ukončením

UPOZORNĚNÍ: Obrázek má otočenou koncovou lištu než je ve skutečnosti. Pohled je z exteriéru. 
3.  Montáž rolovací sítě na rám okna

· vzít držák SC 509 a nasadit jej na schránku a zaaretovat jej imbusovým šroubem 

· schránku přiložit na rám a označit otvory pro uchycení schránky

· předvrtat si otvory ve vodících lištách vrtákem Ø 4mm skrze vodící lištu

· vyvrtat vrtákem Ø 10mm otvor pro krytku montážního otvoru. 

· připravené vodící lišty nasadit do náběhu bočnice schránky

· dbát na to, aby síťka s koncovou lištou byla správně nasunuta ve vodící liště. Pozor na ukončení koncové lišty, aby se nedostalo do drážky pro zamýkací zarážku! Síť by nešla stáhnout. 

· dbát na to, aby AW kartáček (pevný skosený) ve vodící liště byl vždy u rámu okna. Slouží proti vyjetí sítě z vodící lišty, např. při průvanu

· takto sestavenou síť přiložit k rámu a přišroubovat držáky se schránkou k rámu okna

· přišroubovat vodící lišty k rámu pomocí zápustných vrutů

· nasadit do otvoru krytku montážního otvoru 

· stáhnout síť a dle potřeby seřídit zamýkací zarážky, které jsou ve vodících lištách. Zarážka má 4ks imbusových šroubů.

· několikrát se sítí vyjet a sjet z důvodu srovnání sítě  v boxu po přepravě 

· vyzkoušet zamýkaní a těsnost koncové lišty s parapetem nebo jiným ukončením

· dle potřeby nasadit do vodící lišty zarážky koncové lišty. To se týká hlavně montáže, kde není ukončení parapetem nebo jiným ukončením

[image: image7.png]



UPOZORNĚNÍ: Obrázek má otočenou koncovou lištu než je ve skutečnosti. Pohled je z exteriéru. 
4.  Minimální a maximální rozměry

· minimální šířka   620mm

Poznámka: Celková šířka neupravené pružiny s brzdou je 620 mm. Zkrácením pružiny se může min.šířka snížit až o 150 mm. Sníží se tím však počet otáček a tím i použitelná výška  okna. Krátká pružina také rychleji tvrdne. Při maximálním zkrácení pružiny,t.j. 150mm je maximální použitelná výška sítě 600mm. 
· maximální šířka   1800mm
· maximální výška  2400mm 
· maximální plocha       3m2
5.  Přibalené komponenty, vč. kotvícího materiálu

· držák pro uchycení schránky do ostění

· držák pro uchycení schránky na rám okna

· krytka montážního otvoru (při montáží na rám okna)

· zarážka koncové lišty (při montáží na rám okna) 

· vrut 4x40mm (pro montáž do ostění)

· vrut 4x20mm (pro montáž vodících lišt na rám okna)

· vrut 4x16mm (pro montáž držáků schránky na rám okna)

6.  Nářadí k vyměření a montáží

· metr

· tužka 

· křížový šroubovák

· vrtáky Ø 4mm a Ø 10mm

· vrtačka 

· vodováha

Návod na vyměření a montáž je platný od 1.7.2008.

Návody na vyměření a montáž vydané pře tímto datem pozbývají platnost.
Al vodící lišta 22 x 30mm


               SC 503





Výška schránky je 50mm, šířka schránky je 40mm


Schránka se skládá z boxu, Al tyče se sítí a s koncové lišty.








