ROLOVACÍ SÍŤ INSECTA G10

(vertikální postavení boxu)

1. Vyměření sítě jednoduché
· zajištění sítě je pomocí magnetického pásu v koncové liště a zavíracím profilu

· při variantě uchycení do ostění se vyměřuje otvor, do kterého bude síť montována 
· při variantě uchycení na rám okna se vyměřuje světlost rámu, k výšce připočítat 60mm pro vodící lišty, k šířce připočítat 66mm pro schránku (box) vč.držáku na rám a  22mm pro zavírací profil. 
· síť se vyměřuje minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota
· tyto naměřené hodnoty jsou výrobní rozměry, které se uvádějí do objednávkového formuláře
1. Vyměření sítě dvojité
· zajištění sítě je pomocí magnetického pásu v koncových lištách a centrálního zámku

· při variantě uchycení do ostění se vyměřuje otvor, do kterého bude síť montována 
· při variantě uchycení na rám okna se vyměřuje světlost rámu, k výšce připočítat 60mm pro vodící lišty, k šířce připočítat 2x66mm pro schránky (boxy) vč.držáku na rám (síť dvojitá má dvě vertikálně postavené schránky proti sobě)
· síť se vyměřuje minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota
· tyto naměřené hodnoty jsou výrobní rozměry, které se uvádějí do objednávkového formuláře s uvedením „Ovládání střed“
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]Drzak pro uchycer
do osténi
SC510



[image: image4.png]22





[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]Dvoitd st - mont2 do osténi




[image: image8.png]



2. Montáž jednoduché sítě do ostění
· vzít držák SC 510, označit otvory pro vrtání

· po vyvrtání našroubovat držáky (klipy)

· na schránku do vrchní drážky nasadit kartáček, nutný pro vytěsnění prostoru mezi držáky a schránkou

· schránku nasadit do držáků a zacvaknout ji

· do vodících lišt a zavíracího profilu předvrtat otvory vrtákem Ø 4mm a zahloubit!!! 
· označit vrtanou část, stejně jako u schránky

· připravené vodící lišty nasadit do náběhu bočnice schránky

· dbát na to, aby síťka s koncovou lištou byla správně nasunuta ve vodící liště. Pozor na ukončení koncové lišty, aby se nedostalo do drážky pro zamýkací zarážku! 
· dbát na to, aby AW kartáček (pevný skosený) ve vodící liště byl vždy u rámu okna. Slouží proti vyjetí sítě z vodící lišty, např. při průvanu

· nasunout na vodící lišty zavírací profil a snýtovat ho s vodící lištou. Při nasazování zavíracího profilu je nutno dbát na fakt, že magnetický pásek v profilu je mimo střed. Magnetický pásek musí být blíže rámu.

· přišroubovat vodící lišty a zavírací profil k ostění 

· seřídit pojezdové kolečka

· několikrát se sítí vyjet a zajet z důvodu srovnání sítě  v boxu po přepravě 

· vyzkoušet zajištění


3. Montáž jednoduché sítě na rám okna (dveří)
· vzít držák SC 509 a nasadit jej na schránku a zaaretovat jej imbusovým šroubem 

· schránku přiložit na rám a označit otvory pro uchycení schránky

· do vodících lišt a zavíracího profilu předvrtat otvory vrtákem Ø 4mm skrz a  Ø 10mm pro krytku montážního otvoru, jen čelní stěnu!
· označit vrtanou část, stejně jako u schránky

· připravené vodící lišty nasadit do náběhu bočnice schránky

· dbát na to, aby síťka s koncovou lištou byla správně nasunuta ve vodící liště. Pozor na ukončení koncové lišty, aby se nedostalo do drážky pro zamýkací zarážku! 
· dbát na to, aby AW kartáček (pevný skosený) ve vodící liště byl vždy u rámu okna. Slouží proti vyjetí sítě z vodící lišty, např. při průvanu

· nasunout na vodící lišty zavírací profil a snýtovat ho s vodící lištou. Při nasazování zavíracího profilu je nutno dbát na fakt, že magnetický pásek v profilu je mimo střed. Magnetický pásek musí být blíže rámu.

· přišroubovat vodící lišty a zavírací profil na rám okna (dveří) 

· seřídit pojezdové kolečka

· několikrát se sítí vyjet a zajet z důvodu srovnání sítě  v boxu po přepravě 

· vyzkoušet zajištění

4. Montáž dvojité sítě do ostění nebo na rám okna (dveří)
Montáž dvojité sítě do ostění nebo na rám okna (dveří) je stejná, jako u montáží jednoduchých sítí. Rozdíl je v tom, že dvojitá síť má dva boxy a na místo zavíracího profilu je centrální zámek tak, jako u rolovací sítě F10. Síť zajišťuje magnetický pásek v obou koncových lištách.

 

5. Maximální rozměry
· maximální šířka   1400mm u sítě jednoduché a 2500mm u sítě dvojité
· maximální výška  2600mm
· maximální plocha 3m2 u sítě jednoduché a 6m2 u sítě dvojité
6. Přibalené komponenty, vč. kotvícího materiálu

· držák pro uchycení schránky do ostění

· držák pro uchycení schránky na rám okna

· krytka montážního otvoru (při montáží na rám okna)

· vrut 4x40mm (pro montáž do ostění)

· vrut 4x20mm (pro montáž vodících lišt na rám okna)

· vrut 4x16mm (pro montáž držáků schránky na rám okna)

· nýt trhací 4x6mm (pro snýtování zavíracího profilu a vodící lišty) 

6.  Nářadí k vyměření a montáží

· metr

· tužka 

· křížový šroubovák

· vrtáky Ø 4mm a Ø 10mm

· vrtačka

· nýtovací kleště 

· vodováha

Návod na vyměření a montáž je platný od 1.7.2008.

Návody na vyměření a montáž vydané pře tímto datem pozbývají platnost.

Zavírací profil 22 x 24mm


               SC 517








Al vodící lišta 22 x 30mm


               SC 503





Výška schránky je 50mm, šířka schránky je 40mm


Schránka se skládá z boxu, Al tyče se sítí a s koncové lišty.








