SYSTEM 25 
1. Vyměření

   Šířku a výšku světlého otvoru v okenním křídle měříme tímto způsobem:

š ……  (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní 

hraně zasklívací lišty včetně případného gumového či silikonového těsnění. Měříme ve třech místech okenního křídla: nahoře, uprostřed a dole, a pro výrobu a objednávku žaluzie             

udáváme nejmenší naměřený rozměr.

Šířku žaluzie SYSTEM25 vyrábíme od šíře 300 mm do  2000 mm s tolerancí ± 1 mm. Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

v …… (výška) měříme obdobně jako šířku na třech místech včetně těsnění. Udáváme však tentokrát největší naměřený rozměr, který zapíšeme do objednávkového formuláře.

Výšku žaluzie SYSTEM25 vyrábíme od výšky 300 mm do výšky 2200 mm s tolerancí +20 mm. 

Rozměry mimo stanovené limity doporučujeme opět  konzultovat s výrobcem.
h ……  (hloubka) měříme hloubku zasklívací lišty v návaznosti na použití distančních podložek pod plastové držáky  žaluzií. Nerozlišuje se levá a pravá podložka.


hloubka okna:   



-     20 mm a více ……… žádná podložka

· 16 – 20 mm ………… jedna podložka na každou stranu

· 12 – 16 mm ………… dvě podložky na každou stranu


maximální  garantovaná plocha               -             2,5 m2
barva ………….. všechny odstíny RAL určené pro daný výrobek katalogem a 

                                 objednávkovým formulářem.

Pozor: při vyměření kontrolujeme tvar a velikost zasklívací lišty, abychom předešli případným problémům při montáži vedení  

(napínacích kolíků nebo konzoly pevné).

Objednávky … … závazná objednávka žaluzií pro zákazníka (montéra) je přijímána výhradně písemně,  telefonicky, popřípadě faxem nebo e-mailem a musí obsahovat název firmy, IČ, DIČ, podpis, razítko a kontaktní telefon. Nehradíme škody vzniklé špatným objednáváním  zboží, ani špatnou kontrolou při přejímce zboží. Neručíme za škody vzniklé špatnou montáží jiných montážních firem.

2. Montáž do okenního křídla

     Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

Pomůcky k montáži:

· vrtačka, vrtáky

· křížový šroubovák

· nůž, nůžky, kleště

Pro dřevěná okna platí , že pro vruty se musí otvory předvrtat, jinak hrozí odštípnutí zasklívací lišty. Průměry vrtáků a typy vrutů obsahuje násl. tabulka:

	
	pro uchycení žaluzie s krycím profilem
	pro uchycení držáku řetízku
	otvor  pro napínací kolík

	vrut
	3,9 x16, 3,9x25
	3,9x 16
	

	vrták Ø
	3mm
	3mm
	3,2 mm pro plastová a Al okna

3 mm pro dřevěná okna


	
	pro konzolu pevnou
	pro uchycení žaluzie bez krycího profilu
	pro držák kliky

	vrut
	3,9x16
	3x12, 3x20
	3,9x25

	vrták Ø
	3mm
	2mm
	3 mm


Kontrola:

· před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobci.

Vlastní montáž: montáž s krycím profilem (provedení řetízek, šňůrka, klika, motor)

-
sejmeme horní krycí profil (je-li nasazen na žaluzii )

· zkontrolujeme žaluzii v okenním křídle, jestli její rozměr odpovídá šíři okna, provedeme kontrolu, zda se ovládání nachází na správné straně. V případě potřeby změny  není možno ovládání prohodit v žádném z provedení žaluzie System 25. V tomto  případě doporučujeme obrátit se na výrobce.

v závislosti na hloubce a tvaru zasklívací lišty provedeme případné podložení žaluzie pomocí podložek. Přiložíme žaluzii k okennímu křídlu a přišroubujeme pomocí dvou vrutů každý držák a to do zasklívací lišty, aby nedošlo k poškození rámu. Držáky jsou již z výroby namontovány v horním profilu, aby byla zajištěna správná poloha při montáži žaluzie na okenní křídlo. Pokud je žaluzie opatřena brzdou (pouze u provedení s řetízkem) je vždy umístěn plastový držák mezi převodovku a brzdu, čímž dochází ke snížení ovládací síly žaluzie, popřípadě se zabrání jejím deformacím. U provedení s klikou postupujeme obdobně. Zde rovněž zabráníme deformacím horního profilu tím, že je držák umístěn hned za převodovku.

· šrouby umísťujeme do oválných otvorů držáku. U dřevěných oken otvory předvrtáme, aby nedošlo k vyštípnutí zasklívací lišty. 

· seshora do spodní části zasklívací lišty vyvrtáme vrtákem otvory pro kolíčky vodících silonů.
	V případě, že tvar nebo velikost zasklívací lišty neumožňuje vrtat otvory pro napínací kolíky do zasklívací lišty shora, volíme možnost otvory pro kolíky vrtat do čela zasklívací lišty. V tomto případě dbáme na to, abychom nepoškodili vrtákem sklo. Je důležité určit správnou hloubku vrtání!  O tomto způsobu montáže musí být zákazník informován předem a svůj souhlas stvrdit písemně v předávacím protokolu.

POZOR: V každém případě dbáme na to, aby byla zachována plná funkčnost žaluzie i okna.


[image: image1.png]


               [image: image2.png]



obr. montáž shora                                          obr. montáž z čela

· do otvoru vsuneme silon s uzlíkem a zatlačíme kolíček. Při vrtání těchto  dírek dbáme na to, aby rozteč otvoru k zasklívací liště pro kolíček odpovídala  rozteči otvoru v horním profilu k zasklívací liště.

· povytažením silonů v čele horního profilu provedeme jejich vypnutí. Zatlačením dvou kolíčků aretujeme silon v napnutém stavu. Přebytečné konce silonu odstřihneme a zajistíme v horním profilu. 

                     Pokud je žaluzie montována do zasklívací lišty jiné než 90-ti stupňové a 

žaluzie nemá polohu kolmou ke sklu křídla., použijeme  komponent tzv.ježek, který vsouváme do otvoru  v plastovém držáku tak dlouho, až dosáhneme požadované polohy. Dbáme přitom na to, aby se tento komponent orientoval zuby směrem nahoru. Šrouby se nedotahují naplno, držák se zlehka přichytí, ježkem se upraví poloha a potom se dotáhnou šrouby.

                        [image: image3.jpg]



                          obr. držák s ježkem pro horní krycí profil

[image: image4.jpg]



obr. držáky při montáži musí být při montáži vsazeny v horním profilu

Poté do držáků  základního profilu zacvakneme horní krycí profil s bočními krytkami tak, že musí být držena v plastovém držáku a musí být umístěna symetricky ve středu okna.

· provedeme připevnění vymezovače řetízku, u plastových oken a dřevěných eurooken opět jen do zasklívací lišty, případně namontujeme držák pro fixaci kliky u provedení s klikou.

· zkontrolujeme funkčnost žaluzie.

Vlastní montáž: montáž bez krycího profilu (provedení řetízek, šňůrka, klika, motor)

· zkontrolujeme žaluzii v okenním křídle, jestli její rozměr odpovídá šíři okna provedeme kontrolu, zda se ovládání nachází na správné straně. V případě potřeby změny  není možno ovládání prohodit v žádném  z provedení žaluzie System 25. V tomto  případě doporučujeme obrátit se na výrobce.

· přiložíme žaluzii k okennímu křídlu a přišroubujeme pomocí dvou vrutů kovový  držák a  to do zasklívací lišty, aby nedošlo k poškození okenního rámu. U dřevěných oken otvory předvrtáme, aby nedošlo k vyštípnutí zasklívací lišty. Do spodní části zasklívací lišty našroubujeme transparentní konzoly pevné. Svěrkovým šroubem provlečeme silon nebo lanko a vložíme do konzoly pevné. Nyní rukou nebo kleštěmi napneme silon nebo lanko a červík ve svěrkovém šroubu utáhneme. Přebytečný silon nebo lanko ustřihneme. 

	V případě, že tvar nebo velikost zasklívací lišty neumožňuje vrtat otvory pro napínací kolíky do zasklívací lišty shora, volíme možnost otvory pro kolíky vrtat do čela zasklívací lišty. V tomto případě dbáme na to, abychom nepoškodili vrtákem sklo. Je důležité určit správnou hloubku vrtání!  O tomto způsobu montáže musí být zákazník informován předem a svůj souhlas stvrdit písemně v předávacím protokolu.

POZOR: V každém případě dbáme na to, aby byla zachována plná funkčnost žaluzie i okna.


· provedeme připevnění vymezovače řetízku, u plastových oken a dřevěných eurooken opět jen do zasklívací lišty, případně namontujeme držák pro fixaci kliky u provedení s klikou.

· zkontrolujeme funkčnost žaluzie.

POZOR!!!

Při montáži je nezbytně nutné žaluzii přiložit k oknu ještě nerozbalenou, naznačit  polohu vrutů na okenní křídlo, namontovat žaluzii i s vedením, a teprve poté ji můžeme spustit. Každou manipulaci se žaluzií před montáží (pokud je nezbytně nutná) provádíme pouze ve vodorovné poloze!

Jiná manipulace je zakázaná

a na takto poškozené žaluzie nebude uznána reklamace!

