[image: image1.png]






[image: image2.png]isotra
( )




[image: image3.png]



INTERIÉROVÁ ROLETA VERRA 

1. Vyměření
Roletu VERRA je možno umístit jak do otvoru, tak před otvor (na strop nebo na stěnu).

Šířku a výšku rolety měříme tímto způsobem:

š .... (šířka) 
a) upevnění do otvoru 
    - měří se skutečná šířka otvoru, do objednávkového listu se uvádí hodnota o 5 mm 

      menší než je skutečná šířka otvoru

b) upevnění na otvor
    - do objednávkového listu se uvádí zpravidla šířka o 200 mm větší než je skutečná 

      šířka otvoru. 


Šířku rolety VERRA vyrábíme s přesností na milimetry do šíře 2400 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem. 


v .... (výška)
měří se celková výška včetně horního profilu.

Výšku rolety VERRA vyrábíme s přesností na milimetry do výšky 1700mm.

Rozměry mimo stanovené limity je rovněž nutno konzultovat s výrobcem. 


Délka ovládání:
pokud není v objednávce uvedeno jinak, volí standardně se 2/3 z výšky rolety. 


Barva
……
všechny odstíny RAL určené pro daný výrobek katalogem a

                   
objednávkovým formulářem. Látky dle aktuálního vzorníku ISOTRA s.r.o. 

Objednávky:
závazná objednávka rolet pro zákazníka (montéra) je přijímána výhradně 

písemně, popřípadě faxem nebo e-mailem a musí obsahovat název firmy, IČ, DIČ, podpis, 

razítko a kontaktní telefon. Nehradíme škody vzniklé špatným objednáváním zboží, ani 

špatnou kontrolou při přejímce zboží. Neručíme za škody vzniklé špatnou montáží jiných 

montážních firem.

2. Montáž

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími. 


Pomůcky k montáži:  

- vrtačka

- vruty, hmoždinky 

- nůž, nůžky 

Kontrola:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím

  předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se 

  montáže, nebo rolety sdělte prosím výrobci.

Vlastní montáž:
- zkontrolujeme roletku, zda její rozměr odpovídá šíři otvoru
- naznačíme místo pro uchycení bočních plastových dílů rolety (na jeden díl dvě
  kotvící místa), roleta musí být namontována ve vodorovné poloze
- boční díly uchytíme spojovacími prvky s válcovou hlavou
- přišroubujeme oba plastové díly, z toho jeden lehce 
- do plastových dílů nasuneme roletku, lehce dotažený boční díl dotlačíme na doraz
  a dotáhneme
- hřídel rolety s čepem nasuneme do dílu s kulatým otvorem, zamáčkneme a zajistíme
  plastovým dílem tvaru "L"
- pomocí dvou spojek řetízku nastavíme horní a spodní koncovou polohu
- zkontrolujeme funkčnost rolety a činnost brzdy

Návod na vyměření a montáž je platný od 1.4.2006.

Návody na vyměření a montáž vydané pře tímto datem pozbývají platnost.

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ









                                                                                                                                            

